# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHĐN

## KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN PBL4

### 1. Tên đề tài:

Xây dựng Hệ thống AIoT Dung hợp Dữ liệu: Giám sát An toàn Không gian Kín và Dự sớm Hỏa hoạn theo Thời gian Thực trên Đa kênh Cảnh báo.

### 2. Các thành viên:

| STT | Họ và tên | MSSV | Lớp sinh hoạt | Nhóm học phần | Ghi chú (Vai trò) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Tiến Đạt | 102240303 | 24T_Nhat1 | 24.16B | Nhóm Trưởng |
| 2 | Lê Hoàng Đức Anh | 102240294 | 24T_Nhat1 | 24.16B | Thành Viên |
| 3 | Hoàng Nhật Mạnh | 102240320 | 24T_Nhat1 | 24.16B | Thành Viên |
| 4 | Nguyễn Trọng Tuấn | 102240349 | 24T_Nhat1 | 24.16B | Thành Viên |

### 3. Mục tiêu của đồ án:

Sản phẩm cuối cùng: Một hệ thống phần cứng biên All-in-One thu thập dữ liệu thời gian thực tích hợp camera giám sát, kết hợp với nền tảng AIoT Backend (C# .NET Core) và Mobile App đa kênh cảnh báo thông minh.

Các tính năng chính:

Giám sát nồng độ các loại khí (MQ-2, MQ-7, MQ-135, DHT20) và truyền phát luồng video MJPEG liên tục theo thời gian thực (Real-time) từ vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 Cam [cite: 1].

Ứng dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo (YOLOv8 cho thị giác máy tính và Random Forest cho dung hợp dữ liệu đa phương thức) để tự động phát hiện sớm nguy cơ, loại bỏ hoàn toàn báo động giả thay vì dùng ngưỡng cứng tĩnh đơn giản [cite: 1].

Cảnh báo khẩn cấp đa nền tảng: Hú còi tại chỗ, đẩy thông báo thời gian thực xuyên qua chế độ im lặng qua Firebase Cloud Messaging (FCM) và tích hợp bot cảnh báo đa kênh [cite: 1].

Lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến bằng cơ chế Batching tối ưu vào cơ sở dữ liệu MySQL và hiển thị dưới dạng biểu đồ mượt mà 60 FPS trên Mobile App [cite: 1].

### 4. Phương thức hoạt động của hệ thống:

Mô tả cách hoạt động: Khối vi điều khiển trung tâm ESP32-S3 N16R8 Cam thực hiện chạy hệ điều hành FreeRTOS phân rã tác vụ (Core 0 xử lý Wi-Fi/MQTT/Video Stream, Core 1 chuyên đọc ADC mảng cảm biến qua mạch chuyển mức logic) [cite: 1]. Thiết bị liên tục thu thập thông số môi trường và hình ảnh, gửi lên Server thông qua giao thức MQTT bảo mật và HTTP [cite: 1]. Tại Server, mã nguồn Backend C# .NET Core tiếp nhận dữ liệu, nạp đồng thời vào mô hình YOLOv8 và Random Forest để suy luận dung hợp đa phương thức [cite: 1]. Nếu phát hiện nguy cơ bất thường, hệ thống tự động đẩy sự kiện qua SignalR xuống Mobile App, kích hoạt còi hú tại chỗ và bắn thông báo khẩn cấp đa kênh [cite: 1].

### 5. Dự kiến các công việc sẽ làm:

Các mô-đun phần cứng: Vi điều khiển trung tâm ESP32-S3 N16R8 Cam, mảng cảm biến (MQ-2, MQ-7, MQ-135, DHT20), module hạ áp LM2596, mạch chuyển mức logic 5V-3.3V, còi báo động Buzzer [cite: 1].

Phần mềm & Thư viện: MQTT Broker (Mosquitto/HiveMQ), Entity Framework Core (MySQL), ASP.NET Core, SignalR, Thư viện ML.NET / OnnxRuntime cho C#, Firebase Cloud Messaging (FCM) [cite: 1].

Các mô-đun nhóm tự thực hiện:

Thiết kế sơ đồ nguyên lý, lắp ráp hoàn thiện bo mạch All-in-One trên mạch lỗ/mạch in và tích hợp hộp bảo vệ chống nhiệt.

Lập trình nhúng C/C++ (FreeRTOS) trên ESP32-S3 đọc cảm biến qua Logic Level Converter và stream video [cite: 1].

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL và lập trình tối ưu hóa Batching [cite: 1].

Huấn luyện mô hình Random Forest bằng Python (Scikit-Learn), xuất file ONNX và nhúng vào C# Backend [cite: 1].

Phát triển giao diện Flutter (Dart) với biểu đồ thời gian thực (FIFO queue) và cơ chế nhận cảnh báo khẩn cấp [cite: 1].

### 6. Dự kiến kế hoạch và phân công nhiệm vụ:

| Tuần | Nội dung công việc | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 - Tuần 2 | Chốt linh kiện (ESP32-S3 Cam, MQ-2, MQ-7, MQ-135, DHT20, LM2596). Thiết kế sơ đồ đấu nối phần cứng và cấu trúc Cơ sở dữ liệu MySQL. | Tiến Đạt, Nhật Mạnh |
| Tuần 3 | Lắp ráp phần cứng All-in-One. Lập trình FreeRTOS trên ESP32-S3 đọc cảm biến qua mạch chuyển mức và cấu hình kết nối Wi-Fi/MQTT. | Đức Anh, Nhật Mạnh |
| Tuần 4 | Xây dựng C# ASP.NET Core API, tích hợp mô hình ONNX (Random Forest & YOLOv8), thiết lập cơ chế Batching và MQTT Worker. | Tiến Đạt, Đức Anh |
| Tuần 5 | Phát triển Mobile Dashboard bằng Flutter, tích hợp SignalR, cấu hình thông báo đẩy Firebase Cloud Messaging (FCM). | Nhật Mạnh, Trọng Tuấn |
| Tuần 6 | Lắp ráp sa bàn hoàn chỉnh vào hộp nhựa chuyên dụng, chạy thử nghiệm tích hợp toàn hệ thống (End-to-End Test), fix bugs và hoàn thiện báo cáo. | Cả nhóm |

### 7. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu lập trình vi điều khiển ESP32-S3 và hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS [cite: 1].

- Tài liệu hướng dẫn triển khai giao thức MQTT và bảo mật MQTTS trong hệ thống IoT [cite: 1].

- Tài liệu lập trình ASP.NET Core, SignalR và kỹ thuật xử lý Batching cho hệ thống IoT Hub [cite: 1].

- Hanwei Electronics, "MQ-2, MQ-7, MQ-135 Gas Sensor Datasheets" (Tài liệu kỹ thuật nguyên lý cảm biến khí độc và bù trừ môi trường) [cite: 1].

- Ultralytics, "YOLOv8 Object Detection Documentation" (Tài liệu triển khai thị giác máy tính nhận diện khói và lửa) [cite: 1].

- Scikit-Learn & ONNX Runtime Documentation, "Machine Learning Model Deployment in C#" [cite: 1].

- Báo cáo Nghiên cứu khoa học Cảnh báo cháy.