# TÀI LIỆU KỸ THUẬT PBL4

## HỆ THỐNG AIoT DUNG HỢP DỮ LIỆU: GIÁM SÁT AN TOÀN KHÔNG GIAN KÍN VÀ DỰ BÁO SỚM HỎA HOẠN THEO THỜI GIAN THỰC

# I. PROJECT OVERVIEW

## 1.1. Bài toán và Mục tiêu dự án

### 1.1.1. Lý do chọn đề tài

Các sự cố cháy nổ do rò rỉ khí gas và ngạt khí độc (CO) đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các không gian hẹp, kín gió khiến hậu quả trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đa số các thiết bị giám sát trên thị trường hiện nay chỉ hoạt động dựa trên các nguyên lý điện tử cơ bản (Rule-based): đo lường thông số và kích hoạt còi khi chạm ngưỡng (threshold) tĩnh. Kiến trúc bị động này bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng như tỷ lệ báo động giả cao, không có khả năng phát hiện các vụ rò rỉ ngầm diễn ra chậm rãi, và thiếu sự phối hợp thông tin giữa các nguồn dữ liệu khác nhau.

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, dự án này đề xuất một giải pháp đột phá: Xây dựng hệ thống Trí tuệ nhân tạo Vạn vật (AIoT) Đa phương thức. Dự án loại bỏ hoàn toàn các lệnh logic kiểm tra ngưỡng cứng, chuyển giao 100% quyền ra quyết định cho các mô hình Học máy (Machine Learning). Sự dung hợp giữa Thị giác máy tính (Computer Vision) và Khứu giác điện tử (Gas Sensors) tạo ra một hệ thống phòng vệ chủ động, có khả năng dự báo rủi ro trước khi thảm họa thực sự bùng phát.

### 1.1.2. Đối tượng sử dụng & Phạm vi triển khai

Đối tượng: Người dân sinh sống tại các khu chung cư mini, phòng trọ sinh viên có không gian bếp liền kề khu vực ngủ nghỉ, đòi hỏi hệ thống phải cực kỳ nhạy bén nhưng không được phép phát báo động giả khi nấu ăn.

Phạm vi: Triển khai tích hợp trong một hệ sinh thái khép kín từ Thiết bị thu thập biên (Edge) → Đám mây dữ liệu (MySQL Server) → Nền tảng phân tích AI → Ứng dụng di động thời gian thực (Mobile App).

## 1.2. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 lớp phân tán, tối ưu hóa năng lực tính toán và lưu lượng mạng:

Lớp IoT (Edge Layer): Triển khai kiến trúc Trạm quan trắc biên (Edge AIoT Node) bằng cách sử dụng duy nhất Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 Cam và mảng cảm biến (MQ-2, MQ-7, MQ-135, DHT20). Lớp này hoạt động như các "đầu dây thần kinh", liên tục số hóa dữ liệu vật lý và truyền phát video mà không tự ý đưa ra quyết định cảnh báo.

Lớp Mạng (Network Layer): Sử dụng giao thức MQTT (cho chuỗi thời gian) và HTTP/RTSP (cho Video Stream) để đảm bảo độ trễ siêu thấp dưới 50ms.

Lớp Trung tâm AI & Backend (Brain Layer): Đây là cốt lõi của hệ thống, chiếm 70% hàm lượng kỹ thuật. Backend C# .NET Core tiếp nhận dữ liệu, nạp vào các mô hình học máy (YOLOv8, Random Forest, ML.NET) để suy luận trực tiếp. Dữ liệu sau đó được xử lý Batching và lưu trữ vĩnh viễn vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Lớp Người dùng (Client Layer): Ứng dụng Flutter giám sát thời gian thực, hiển thị biểu đồ, luồng video và nhận các cảnh báo khẩn cấp xuyên qua chế độ im lặng của hệ điều hành di động qua Firebase Cloud Messaging.

# II. HARDWARE & EMBEDDED

## 2.1 Vi điều khiển trung tâm ((ESP32-S3 N16R8 CAM)

Tối ưu bộ nhớ & Xử lý ảnh: Phiên bản N16R8 tích hợp bộ nhớ khổng lồ với 16MB Flash và 8MB PSRAM (RAM ngoài). Dung lượng này giải quyết triệt để lỗi tràn bộ nhớ (Out of Memory), cho phép mạch liên tục chụp và truyền phát luồng video từ camera OV3660 về C# Backend dưới dạng HTTP MJPEG, cung cấp "thị giác" mượt mà cho thuật toán AI YOLOv8.

Cân bằng tải (Load Balancing): Kế thừa kiến trúc lõi kép (Dual-core Xtensa LX7), vi điều khiển chạy hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Core 0 được cấp phát riêng để duy trì luồng Video, ngăn xếp mạng Wi-Fi và giao thức MQTT. Core 1 hoạt động độc lập chuyên đọc dữ liệu Analog từ mảng cảm biến MQ và I2C của DHT20.

## 2.2 Nguyên lý Hóa lý của Mảng Cảm biến (Sensor Array)

Thay vì sử dụng các cảm biến đắt tiền, dự án tận dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa dữ liệu từ các cảm biến MQ giá rẻ:

MQ-2 (Gas/Methane): Nhạy cảm với các loại khí đốt sinh hoạt. Lớp màng bán dẫn Thiếc Đioxit (SnO2) sẽ giảm đột ngột điện trở khi xảy ra phản ứng khử với khí gas.

MQ-7 (Carbon Monoxide): "Sát thủ vô hình" không màu, không mùi. MQ-7 áp dụng chu kỳ gia nhiệt xen kẽ (Nhiệt độ cao để làm sạch, nhiệt độ thấp để hấp thụ CO) nhằm cung cấp điện áp chính xác cho vi điều khiển.

MQ-135 (Mùi khét / VOCs): Chuyên trách phát hiện sớm sự cố chập cháy mạch điện. Lớp màng bán dẫn cực kỳ nhạy cảm với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và các khí sinh ra khi vỏ bọc cao su, lõi nhựa của dây điện bị nóng chảy. Nhờ MQ-135, hệ thống có khả năng "ngửi" thấy mùi khét nguy hiểm từ rất lâu trước khi ngọn lửa bùng phát hay Camera nhìn thấy khói.

DHT20 (Nhiệt độ/Độ ẩm): Không dùng để báo cháy trực tiếp, mà đóng vai trò là "Tham số bù trừ". Dữ liệu môi trường từ DHT20 được gửi thẳng vào Mô hình Toán học trên Server để tinh chỉnh lại đường cong điện trở của MQ-2 và MQ-7, triệt tiêu hoàn toàn sai số vật lý do thời tiết thay đổi (Data Drift).

Tiền xử lý và cách ly điện áp (Logic Level Converter): Do nhóm cảm biến MQ xuất tín hiệu Analog ở mức 5V, toàn bộ dữ liệu này bắt buộc phải đi qua mạch chuyển đổi mức logic (5V xuống 3.3V) trước khi đưa vào chân ADC của ESP32-S3. Việc này bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bộ não trung tâm (vốn chỉ chịu tải 3.3V) mà vẫn giữ nguyên độ tuyến tính của số liệu.

## 2.3 Power Management

Bài toán năng lượng cho hệ thống đòi hỏi dòng tải đỉnh rất lớn để nuôi cụm lõi gia nhiệt liên tục của mảng cảm biến (MQ-2, MQ-7, MQ-135) và xung nhịp cao của vi điều khiển ESP32-S3 khi xử lý luồng Video. Để tránh hiện tượng sụt áp làm thiết bị khởi động lại liên tục (Brownout Reset), hệ thống loại bỏ hoàn toàn việc cấp nguồn qua cổng USB thông thường. Dự án sử dụng Adapter 12V-3A kết nối qua module hạ áp xung (Buck Converter) LM2596 để ghim điện áp đầu ra ở mức 5V chuẩn. Dòng 5V cường độ cao này sẽ cung cấp năng lượng trực tiếp cho lõi gia nhiệt của dàn cảm biến MQ và cấp nguồn đầu vào (VIN) cho mạch ESP32-S3. Từ đây, IC ổn áp nội bộ của ESP32-S3 sẽ tự động chuyển đổi xuống 3.3V để nuôi lõi xử lý và cụm cảm biến môi trường DHT20. Ngoài ra, hệ thống được tích hợp tụ hóa lọc nguồn 1000µF gắn song song, nhằm bù đắp năng lượng tức thời, giúp mạch ESP32-S3 luôn ổn định khi luồng truyền phát mạng hoạt động ở công suất tối đa.

Đảm bảo tính ổn định cơ khí: Với số lượng lớn dây cấp nguồn và tín hiệu, việc sử dụng Breadboard (bo test trắng) truyền thống sẽ tiềm ẩn rủi ro lỏng dây, nhiễu tín hiệu chéo và chập mạch. Dự án giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách sử dụng đế trung chuyển kết hợp mạch chuyển mức logic (Logic Level Converter). Kiến trúc này giúp cô lập rõ ràng điện áp hoạt động giữa khối 5V (Cụm MQ) và khối 3.3V (ESP32-S3, DHT20), đưa thiết kế phần cứng tiệm cận với tiêu chuẩn an toàn của các trạm quan trắc IoT công nghiệp.

# III. NETWORKING & PROTOCOLS

## 3.1. Phân tích Giao thức MQTT & Cơ chế LWT

Để đảm bảo băng thông rộng cho hệ thống AI hoạt động, dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series) không sử dụng HTTP. Giao thức MQTT được áp dụng triệt để nhờ cơ chế Publish/Subscribe siêu nhẹ. Đặc biệt, tính năng Last Will and Testament (LWT) được cấu hình như một chốt chặn an toàn sinh tử. Khi ESP32-S3 thiết lập kết nối với Broker, nó ký gửi một "Di chúc". Nếu xảy ra sự cố cháy nổ làm chập mạch hoặc sập Router Wi-Fi khiến ESP32-S3 ngắt mạng không báo trước, Broker sẽ lập tức xuất bản gói tin LWT để Server kích hoạt chuông báo "Mất kết nối khẩn cấp" trên Mobile App.

## 3.2. Mã hóa Đường truyền (Security)

Luồng video MJPEG từ ESP32-S3 Cam được C# Server bắt lấy và tiền xử lý (Resize/Normalize). Sau đó, từng khung hình (Frame) được đẩy qua mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Neural Network) YOLOv8 - một trong những kiến trúc phát hiện vật thể (Object Detection) thời gian thực hàng đầu hiện nay.

Nhiệm vụ: Quét và trích xuất Bounding Box của 2 đối tượng cốt lõi: Fire (Ngọn lửa) và Smoke (Khói đậm đặc).

Đầu ra: Trả về tỷ lệ tin cậy (Confidence Score) dưới dạng % (Ví dụ: Khói = 0.85, Lửa = 0.05). Thông số này không dùng để hú còi ngay, mà sẽ được đẩy vào Mô hình Lớp 3.

# IV. MULTIMODAL AI

## 4.1. Computer Vision - YOLOv8

Luồng video MJPEG từ ESP32-CAM được C# Server bắt lấy và tiền xử lý (Resize/Normalize). Sau đó, từng khung hình (Frame) được đẩy qua mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Neural Network) YOLOv8 - một trong những kiến trúc phát hiện vật thể (Object Detection) thời gian thực hàng đầu hiện nay.

Nhiệm vụ: Quét và trích xuất Bounding Box của 2 đối tượng cốt lõi: Fire (Ngọn lửa) và Smoke (Khói đậm đặc).

Đầu ra: Trả về tỷ lệ tin cậy (Confidence Score) dưới dạng % (Ví dụ: Khói = 0.85, Lửa = 0.05). Thông số này không dùng để hú còi ngay, mà sẽ được đẩy vào Mô hình Lớp 3.

## 4.2. Time-Series Anomaly Detection

Sử dụng thư viện Microsoft.ML.TimeSeries tích hợp thuật toán SR-CNN (Spectral Residual Convolutional Neural Network). Mô hình này liên tục "học" mức nền sinh hoạt bình thường của gia đình trong một cửa sổ trượt thời gian (Sliding Window).

Lợi ích học thuật: Khắc phục triệt để điểm mù của hệ thống cũ. Nếu một đường ống gas bị rò rỉ rất nhỏ vào lúc 2h sáng, nồng độ tăng lên vô cùng chậm. Lệnh so sánh tĩnh sẽ bỏ qua, nhưng SR-CNN phân tích đạo hàm của đồ thị sẽ lập tức nhận ra sự thay đổi xu hướng bất thường này và gióng lên hồi chuông cảnh báo vi cảm trước khi khí tích tụ đủ để gây nổ.

## 4.3. Multimodal Sensor Fusion

Tree-based & Ensemble

Bài toán phức tạp nhất của hệ thống là làm sao giải quyết mâu thuẫn dữ liệu. Ví dụ: Camera thấy khói (do chủ nhà hút thuốc) nhưng nhiệt độ thấp và khí Gas thấp. Nếu dùng logic cứng, việc thiết lập luật sẽ sinh ra hàng ngàn trường hợp (Nested If-Else) không thể kiểm soát. Do đó, dự án quyết định lựa chọn thuật toán Random Forest (Rừng ngẫu nhiên) để thay thế toàn bộ não bộ của hệ thống.

| Tiêu chí so sánh | Support Vector Machine (SVM) | Random Forest (Lựa chọn của dự án) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng xử lý Dữ liệu Đa hệ | Rất kém. Dễ bị sai lệch ranh giới (Hyperplane) do sự khác biệt đơn vị giữa MQ-2 (10,000 ppm) và Camera (1.0). Bắt buộc phải Scale dữ liệu khắt khe. | Xuất sắc. Xây dựng bằng cây quyết định phân nhánh, miễn nhiễm hoàn toàn với sự chênh lệch thang đo vật lý. Trộn lẫn tỷ lệ %, ppm, độ C dễ dàng. |
| Khả năng chống nhiễu (Outliers) | Nhạy cảm. Một luồng khí CO ảo có thể bẻ cong toàn bộ kết quả phân loại. | Hoàn hảo. Gồm hàng trăm cây quyết định biểu quyết (Ensemble). Nhiễu trên 1 cảm biến sẽ bị các cây khác (dựa vào nhiệt độ/camera) phủ quyết. |
| Tính minh bạch (Explainability) | Hộp đen (Black box), rất khó giải thích lý do phân loại trước hội đồng chuyên môn. | Minh bạch. Cung cấp biểu đồ Feature Importance (Ví dụ: Nhiệt độ quyết định 45%, Khói 30%, CO 25%). Dễ dàng biện luận kiến trúc. |

Cơ chế hoạt động: Tại mỗi chu kỳ 1 giây, Backend gom một Vector Đặc trưng được đồng bộ hóa hoàn toàn từ thiết bị gửi về: [Lửa_YOLO, Khói_YOLO, Gas_MQ2, CO_MQ7, Khét_MQ135, Nhiệt Độ, ĐộẨm_DHT20] và nạp vào Random Forest (đã được Train trước bằng Scikit-Learn trên tập Dataset thực tế và xuất ra định dạng ONNX). Mô hình sẽ tự động biểu quyết và xuất ra 1 trong 5 nhãn:

- Trạng thái an toàn (Class 0).

- Rò rỉ khí đốt (Class 1 - MQ-2 báo khí sinh hoạt tăng cao, chưa có lửa).

- Ngạt khí CO (Class 2 - MQ-7 báo CO tăng, Camera có thể mù do khí vô hình).

- Nguy cơ chập cháy điện (Class 3 - MQ-135 phát hiện VOCs/Mùi khét cao su, chưa có khói/lửa).

- Hỏa hoạn khẩn cấp (Class 4 - Camera chốt Lửa + Nhiệt độ DHT20 tăng vọt).

# V. DATABASE & BACKEND

## 5.1. Nền tảng Backend C# ASP.NET Core & SignalR

Kiến trúc Backend được thiết kế để không chỉ làm API CRUD tĩnh mà đóng vai trò là một IoT Hub. Sử dụng giao diện IHostedService, C# khởi tạo một luồng chạy ngầm độc lập làm MQTT Client, liên tục hút dữ liệu từ Broker mà không gây phong tỏa (block) các HTTP Request từ Mobile App.

Khi mô hình Random Forest đưa ra nhãn cảnh báo (Class > 0), Backend sẽ không chờ App gọi (Polling). Nó sử dụng thư viện SignalR (dựa trên WebSockets) để đẩy luồng sự kiện (Push Event) đâm thủng xuống giao diện Flutter của người dùng với độ trễ chưa tới 100 mili-giây.

## 5.2. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL & Tối ưu hóa Batching

Dự án quyết định chuyển đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL (thông qua Entity Framework Core với Pomelo Provider) để đảm bảo tốc độ truy vấn cao và tiết kiệm tài nguyên Server cho dữ liệu Time-Series.

Bài toán Nút thắt Cổ chai (Bottleneck): Với tần suất ESP32-S3 gửi dữ liệu 10 lần/giây, việc gọi lệnh INSERT lẻ tẻ vào MySQL sẽ vắt kiệt Connection Pool và làm treo hệ thống (I/O Disk Exhaustion).

Giải pháp Kỹ thuật Phần mềm (In-memory Caching Batching):

  - Dữ liệu từ MQTT →Nạp vào Channel (Hàng đợi lưu trên RAM).

  - Worker Thread chạy ngầm đếm số lượng.

  - Khi hàng đợi đủ 100 bản ghi HOẶC thời gian trôi qua 5 giây: →Worker lấy toàn bộ danh sách →Khởi tạo 1 Transaction duy nhất gọi hàm dbContext.BulkInsert() →Dữ liệu được xả đồng loạt vào MySQL. Giải pháp này giảm tới 95% số lần mở/đóng kết nối tới MySQL, giúp Server đủ tài nguyên RAM/CPU để chạy 2 mô hình AI nặng nề (YOLOv8 và RF) cùng một lúc.

# VI. FLUTTER DEVELOPMENT

## 6.1. Giao diện Phản ứng (Reactive State Management)

Mobile App được phát triển bằng framework Flutter (Dart). Thay vì dùng setState gây render lại toàn bộ màn hình khi dữ liệu số xối xả đổ về, dự án áp dụng kiến trúc State Management (GetX/BLoC). Dữ liệu được đưa vào các luồng Stream; chỉ các Widget Biểu đồ (Fl_Chart) hoặc số liệu mới được đăng ký lắng nghe (Observer) và cập nhật độc lập, tối ưu tuyệt đối hiệu năng render đồ họa 60FPS.

## 6.2. Kênh Cảnh báo Khẩn cấp App-Level (Firebase Cloud Messaging)

Với việc gạch bỏ module viễn thông SMS/SIM800L, toàn bộ trách nhiệm đánh thức người dùng được dồn về App. Khi Server phát hiện sự cố Cấp độ Đỏ, lệnh đẩy thông báo qua Firebase Cloud Messaging (FCM) mang cờ priority: high sẽ đánh thức thiết bị xuyên qua chế độ ngủ sâu (Doze Mode). Ứng dụng tích hợp Vibration API và Audioplayers để ép điện thoại rung bần bật và phát âm thanh còi hú chói tai bất chấp việc người dùng đang bật chế độ Im lặng (Silent Mode).

# VII. TROUBLESHOOTING

## 7.1. Xung đột giữa AI Thị giác và Cảm biến vật lý

Vấn đề: AI YOLOv8 nhận diện "Khói" cực tốt. Tuy nhiên, nếu một người đứng trong bếp hút thuốc hoặc thắp nhang, Camera vẫn sẽ báo Khói (True) và có thể gây hú còi oan, làm phiền chủ nhà.

Hướng giải quyết: Kiến trúc Sensor Fusion bằng Random Forest giải quyết triệt để. AI được huấn luyện hiểu rằng: Nếu (Camera == Khói) VÀ (Nhiệt độ DHT20 < 35°C) VÀ (Khí Gas < 300ppm) => Đây là khói sinh hoạt bình thường (Class 0). Còi sẽ không hú, App chỉ ghi log.

## 7.2. Trôi dữ liệu cảm biến do Môi trường (Data Drift)

Vấn đề: Đặc tính vật lý của thiếc đioxit (SnO2) trong MQ-2 và MQ-7 là điện trở thay đổi mạnh theo độ ẩm. Vào mùa mưa nồm ẩm ở Đà Nẵng, cảm biến dễ báo sai nồng độ.

Hướng giải quyết: Backend không bao giờ nạp trực tiếp dữ liệu thô vào AI Anomaly. Dữ liệu thô trước tiên đi qua một hàm Hồi quy toán học, dùng thông số Nhiệt độ/Độ ẩm từ DHT20 làm trọng số để "nắn" lại đường cong điện trở. Kết quả bù trừ môi trường này mới là Input cuối cùng cho mô hình phân loại.

## 7.3. Tràn bộ nhớ RAM trên máy khách vẽ biểu đồ

Vấn đề: Để App mở liên tục qua đêm, biểu đồ lưu trữ hàng vạn điểm dữ liệu sẽ làm tràn RAM điện thoại (Memory Leak) và văng ứng dụng.

Hướng giải quyết: Triển khai thuật toán Hàng đợi kích thước cố định (Fixed-size Queue - FIFO) cho cấu trúc dữ liệu mảng vẽ biểu đồ. Giới hạn danh sách mảng luôn ở mức 60 điểm (tương ứng 60 giây gần nhất). Khi có phần tử thứ 61 đi vào, phần tử cũ nhất (index 0) sẽ bị .removeAt(0) giải phóng bộ nhớ ngay lập tức.

VIII. PROJECT MANAGEMENT

8.1. Cấu trúc phân chia công việc (WBS - Work Breakdown Structure): Dự án được quản lý theo mô hình Agile/Scrum qua các chặng (Sprint):

Giai đoạn 1: Lắp ráp phần cứng, thiết lập FreeRTOS và kết nối MQTT/Video.

FreeRTOS trên ESP32-S3: Thay vì sử dụng cấu trúc vòng lặp tuần tự (Super-loop) dễ dẫn đến tình trạng thắt nút cổ chai, dự án ứng dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS để khai thác tối đa vi kiến trúc lõi kép (Dual-core) của ESP32-S3 N16R8 Cam. Bằng cách sử dụng cơ chế phân luồng phần cứng, hệ thống cô lập hoàn toàn các tác vụ đòi hỏi băng thông lớn như luồng truyền Video MJPEG, ngăn xếp mạng Wi-Fi và giao thức MQTT sang Core 0. Song song đó, Core 1 được cấu hình mức ưu tiên cao nhất, hoạt động độc lập với nhiệm vụ duy nhất là đọc ADC từ mảng cảm biến MQ (thông qua mạch chuyển logic) và giao tiếp I2C với DHT20. Sự phân tách này đảm bảo hệ thống không bao giờ bị treo mạch (Crash) khi stream video nặng.

Giai đoạn 2: Xây dựng C# ASP.NET Core API, thiết kế cơ sở dữ liệu EF Core, xử lý lưu trữ Batching.

Lưu trữ Batching: Thay vì mỗi giây gọi lệnh INSERT lắt nhắt vào MySQL làm cạn kiệt Connection Pool và vắt kiệt CPU Server, dữ liệu từ MQTT được đẩy vào hàng đợi tạm thời trên RAM (In-memory Queue). Khi hàng đợi gom đủ 100 bản ghi hoặc qua 5 giây, một luồng (worker thread) sẽ dùng một câu lệnh Bulk Insert duy nhất để đẩy tất cả vào cơ sở dữ liệu. Giải pháp này giúp Server đủ tài nguyên để gánh các mô hình AI phức tạp.

Giai đoạn 3: Thiết kế UI/UX trên Flutter, tích hợp SignalR, vẽ biểu đồ realtime.

Flutter: Nhờ khả năng tự vẽ đồ họa với tốc độ 60 khung hình/giây (60 FPS) thông qua bộ kết xuất Skia/Impeller, Flutter cực kỳ phù hợp để làm Mobile App giám sát IoT. Khi nồng độ Gas, thông số môi trường hoặc luồng Video xối xả đổ về, giao diện trên App sẽ nhảy số và vẽ đường (Line chart) cực kỳ mượt mà mà không làm giật lag hay nóng điện thoại.

Giai đoạn 4: Train mô hình AI (Random Forest & YOLOv8), nhúng vào Backend, thiết kế PCB, và kiểm thử (Integration Test).

Bước 4.1. Huấn luyện mô hình dung hợp dữ liệu (Train Model - Random Forest):

Trích xuất dữ liệu: Trích xuất bảng Telemetry_Log_Table từ cơ sở dữ liệu ra file .csv chứa các kịch bản sinh hoạt thực tế (nấu ăn, đốt nhang, rò rỉ gas thật).

Xử lý trên Google Colab: Đưa dữ liệu qua thư viện scikit-learn để huấn luyện mô hình Random Forest phân loại 5 trạng thái (An toàn, Rò Gas, Rò CO, Khét điện, Hỏa hoạn).

Xuất khẩu mô hình: Convert mô hình sang định dạng tiêu chuẩn ONNX (Open Neural Network Exchange) để nhúng trực tiếp vào môi trường C#.

Bước 4.2. Nhúng AI vào C# Backend: Sử dụng thư viện Microsoft.ML.OnnxRuntime. Khi có dữ liệu mới từ ESP32-S3, Backend nạp vào mô hình trên RAM. Nếu kết quả (Class > 0), Backend lập tức kích hoạt SignalR bắn lệnh xuống Mobile App để hiển thị cảnh báo khẩn cấp ngay lập tức.

Bước 4.3. Thiết kế mạch in (PCB Design):

Sử dụng EasyEDA vẽ mạch. Tích hợp trực tiếp Mạch chuyển đổi mức logic (Logic Level Converter 5V-3.3V) trên bo mạch để bảo vệ an toàn cho ESP32-S3.

Vẽ đường mạch cấp nguồn (VCC/GND) thật to (ít nhất 40-50 mil) để chịu được dòng tải lớn của LM2596. Phủ đồng (GND Pour) toàn bộ bo mạch để giảm nhiễu ký sinh.

Bước 4.4. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống:

Kịch bản 1 - Báo động khẩn cấp: Bơm trực tiếp khí gas. Đo thời gian (Latency) từ lúc xịt gas đến lúc Còi Buzzer tại chỗ kêu (< 1s) và App Flutter chớp đỏ, rú còi xuyên màn đêm qua FCM (< 2s).

Kịch bản 2 - Báo động vi cảm bằng AI: Đốt mẩu nhang xa cảm biến. Quan sát mô hình AI trên Server đánh giá rủi ro dựa trên sự kết hợp giữa Camera và Sensor để đưa ra cảnh báo chính xác mà không cần chạm ngưỡng cứng.

Kịch bản 3 - Giả lập đứt mạng: Giật phích cắm Router Wi-Fi. Xác nhận cờ LWT hoạt động (App báo thiết bị Offline). Khi có sự cố vật lý, còi Buzzer tại mạch vẫn tự động hú nhờ luồng xử lý độc lập trên Core 1 của ESP32-S3.

8.2. Hoạch định Vật tư (BOM - Bill of Materials): Loại bỏ hoàn toàn các linh kiện dư thừa của kiến trúc phân tán cũ. Danh sách cốt lõi bao gồm: Vi điều khiển trung tâm ESP32-S3 N16R8 Cam, Mảng cảm biến (MQ-2, MQ-7, MQ-135, DHT20), Mạch chuyển đổi mức logic 5V-3.3V, Module hạ áp LM2596, Còi Buzzer và hệ thống tụ lọc.

IX. TROUBLESHOOTING & SOLUTIONS

9.1. Nhiễu tín hiệu Analog: Tín hiệu MQ nhảy liên tục. Khắc phục bằng tụ gốm 100nF ở chân tín hiệu, kết hợp thuật toán lọc Hàm mũ trung bình động (EMA) trong code C++ để "vát phẳng" đường cong dữ liệu.

9.2. Sụt áp (Brownout Reset): Khi ESP32-S3 đồng thời quay video phân giải cao và phát Wi-Fi sẽ rút dòng cực lớn. Khắc phục bằng cách hàn tụ hóa dung lượng 1000µF song song vào đầu vào nguồn 5V để xả dòng nuôi tức thời, vô hiệu hóa hoàn toàn hiện tượng reset mạch.

9.3. Mất kết nối MQTT: Đứt Wi-Fi khiến ESP32-S3 văng ra khỏi Broker. Sử dụng FreeRTOS Task và Watchdog Timer tự động quét và kết nối lại lùi dần (Exponential Backoff).

9.4. Bù trừ môi trường (Data Drift): Điện trở MQ thay đổi do độ ẩm mùa mưa. Đọc tham chiếu liên tục từ DHT20 để AI và mô hình hồi quy toán học trên Server tự động tinh chỉnh lại sai số này.

9.5. Cảnh báo bị HĐH chặn (Doze Mode): App chạy ngầm bị Android/iOS đóng băng. Giải quyết bằng cách cấu hình payload của Firebase (FCM) mang cờ "priority": "high" để đánh thức thiết bị xuyên qua chế độ ngủ sâu.

X. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH (USER MANUAL & OPERATION)

Quy trình khởi động (Boot Sequence): Khi cắm điện, hệ thống trải qua 3 phút "Pre-heating" để làm nóng màng bán dẫn của 3 cảm biến MQ. Lúc này LED nhấp nháy, dữ liệu bị khóa tạm thời để tránh sai số ban đầu. Khi LED sáng tĩnh, hệ thống sẵn sàng.

Cấu hình mạng: Nhấn giữ nút BOOT trên ESP32-S3 trong 3 giây để vào chế độ SmartConfig. Mở App nhập mật khẩu Wi-Fi để mạch tự động bắt sóng.

Điều chỉnh độ nhạy AI (AI Sensitivity Tuning): Nhờ việc loại bỏ ngưỡng cứng Rule-based, người dùng có thể kéo thanh trượt "Mức độ dung sai cảnh báo giả" trên App. App sẽ gửi lệnh về Server để AI nới lỏng hoặc siết chặt tỷ lệ ra quyết định, giúp hệ thống thích nghi với các không gian bếp kín hoặc thoáng khác nhau.

XI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI (FUTURE SCOPE)

Đánh giá: Dự án đã xây dựng thành công trạm quan trắc Edge AIoT All-in-One gọn nhẹ, chứng minh được tính ưu việt của việc dung hợp dữ liệu Thị giác máy tính và Khứu giác điện tử thông qua Trí tuệ nhân tạo, khắc phục triệt để các hạn chế của báo cháy truyền thống.

Hướng nâng cấp thực tiễn:

Tích hợp Module Relay 5V kết hợp với Van điện từ (Solenoid Valve) lắp trên bình gas. Khi phát hiện rò rỉ khí đốt, phần cứng tự động đóng chốt van gas ngay lập tức để cắt nguồn gây cháy.

Thương mại hóa bằng cách đúc khuôn nhựa ABS chống cháy và tích hợp pin dự phòng UPS mini để hệ thống sống sót và truyền video bình thường cả khi toàn nhà bị cắt điện.